1
1
	Helyi építési szabályzat módosítása



Kővágótöttös község Önkormányzata Képviselőtestületének

5/2003./IV.17./

. rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 

4/2000.(V.02.) Ör. sz. rendelet

módosításáról

Kővágótöttös község Képviselőtestülete az 1997. évi LXXVlll. törvény 6.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a község helyi építési szabályzatáról szóló 4/2000.(lll.27.) Ör. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja, illetve egészíti ki:  

1.§

(1)A rendelet 3.§-a a következő bekezdéssel egészül ki:

(10)A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 46.§ (1) bekezdése alapján termőföld más célú hasznosításához a területileg illetékes Földhivatal engedélye szükséges.

(2)A rendelet 4.§ (4) bekezdése a következők szerint módosul:

A szennyvízcsatorna-hálózat kiépülését követően a település belterületén az építési engedély megadásának feltétele az ingatlan szennyvízhálózatra kötése.

(3)A rendelet 5.§-a a következő bekezdéssel egészül ki:

(1)A belterületi határvonalat a V-1 és V-2T jelű (szabályozási) tervlapok tüntetik fel. A település fejlesztéssel érintett, jelen rendelet hatálybalépésekor külterületi földrészleteinek belterületbe vonását a szabályozási tervlapokon ábrázolt belterületi határvonalon belül a konkrét építési igényekkel alátámasztott ütemezéssel, szakaszosan kell végrehajtani.

A korábbi bekezdések sorszáma értelemszerűen eggyel nő.

(4)A rendelet 6.§ (4) bekezdése a következők szerint módosul:

b)Az „FL-1” jelű építési övezet

-Az övezet telkein megengedett legkisebb

-előkert 5 m, kivéve a Petőfi utca déli oldalának jelen módosítással érintett ingatlanait, ahol az előkert a telkeken keresztülhúzódó vízvezeték tengelyvonalától számított min. 3 m. A tengelyvonal pontos bemérése és kitűzése az építési engedély megadásának feltétele.

c)Az „FL-2” jelű építési övezet

-Beépíthető telek 

-legkisebb területe 900 m2,

-legkisebb utcai telekszélessége 14 m.

-A kialakult és kialakítható telek beépítési módja oldalhatáron álló.

-Az övezet telkein megengedett

-előkert 5-10 m,

-hátsókert min. 6 m.

-A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság lakóépület esetében 4,00 m / 5,00 m, gazdasági épület és garázs esetében 3,00 m / 4,50 m.

(5)A rendelet 6.§ (4) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

e)Az „FL-KÖ” jelű övezetbe a terület belső feltárására szolgáló magánutak területe tartozik.

Az övezetben a közúti közlekedésről szóló, többször módosított 1988. évi l. törvény, és a végrehajtásáról szóló 30/1988.(lV.21.) MT rendelet vonatkozó előírásait kell betartani.

(6)A rendelet 17.§ (2) bekezdése a következőkkel egészül ki:

d)A parti sávok, vízjárta területek, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról szóló vízügyi követelményeket be kell tartani. [Jóváhagyáskor: a vízügyi követelményeket a 46/1999. (III.18.) Kormányrendelet tartalmazza.]

e)A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatok meghatározásánál a 120/1999.(Vlll.6) Kormányrendelet előírásait kell betartani.

Záró rendelkezések

2.§

Ez a rendelet 2003.április 17. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni. 

Kővágótöttös,2003.április 17.


         Lévai Sándor



           dr.Szász László


          polgármester




             jegyző

Záradék:

A rendelet …….év …………. hó …………. napján kihirdetésre került.

Kővágótöttös, …………………………….








………………………….









  jegyző

	Kővágótöttös helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása



