1
	Helyi építési szabályzat - Kővágótöttös



Kővágótöttös község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2000.(V.02.) 

 rendelete

a

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Kővágótőttös község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16.§-ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVlll. törvényben kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében - a település önkormányzatának az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel, a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket magába foglalóan - az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja meg:

A rendelet hatálya

1.§

(1)A rendelet hatálya Kővágótőttös község teljes közigazgatási területére terjed ki. 

(2)A rendelet hatálya alá tartozó területen területet alakítani, építményt, építményrészt, épületet tervezni, kivitelezni, építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, használni vagy elmozdítani, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások megtartása mellett csak és kizárólag e rendelet és a hozzá tartozó szabályozási tervek (V-1 jelű, 1:10.000 m.a. és V-2T jelű, 1:2000 m.a. tervlapok) együttes alkalmazhatóságával szabad. 
(3)A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve kötelező előírásokat tartalmaz.

(4)A szabályozási terven kötelezőnek kell tekinteni és meg kell tartani:

a)a kötelező szabályozási vonalat és szabályozási szélességet,

b)az övezeti besorolást és az övezeti jellemzőket,

c)a védőterületek határát,

d)az építési helyeket,

e)a kötelező építési vonalat,

f)az egyes területek felhasználásának módját,

g)a közigazgatási és a belterületi határvonalat,

h)a beépítésre szánt - nem szánt területek határát.

(5)A kötelező elemektől való eltérés csak a rendelet, ill. a szabályozási terv módosításával történhet.

(6)A szabályozási terven jelölt irányadó szabályozási elemek a következők:

a)az irányadó telekhatár.

(7)Az irányadó szabályozási elemek vagy a szabályozás lehetséges változatára utalnak, vagy pontosításuk továbbtervezést igényel. Az ezektől való eltérés a jelen rendeletben foglalt rendelkezések keretei között a rendelet, ill. a szabályozási terv módosítása nélkül engedélyezhető.

(8)Az irányadó szabályozási elemek a következőképpen értelmezendők:

a)Az irányadó telekhatár jelen rendelet keretei között az érintett tulajdonosok szándékától függően módosítható javaslat.         

l. Fejezet

Építési engedélyezés általános szabályai

2.§

Engedélyhez kötött építési munkák

(1)A Képviselő-testület az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységgel kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (Xll.29.) KTM rendelet 9.§-ában meghatározott építési munkák körét bővíti, és az alábbi építési munkákat is az engedélyköteles építési munkákhoz sorolja:

a)helyi védettségű építményen közterületről látható helyen bármilyen reklám, hirdetés elhelyezése,

b)helyi védettségű építményen végzett bármilyen külső és belső felújítási és korszerűsítési munka akkor is, ha a teherhordó szerkezetet, illetve a homlokzati megjelenést nem befolyásolja.

(2)Gazdasági területen több épület egy telken való elhelyezési igénye esetén az építési engedély csak kétlépcsős engedélyezési eljárás lefolytatása után adható ki (1.lépcső: a telek beépítésével kapcsolatos követelményeket, illetve az építészeti követelményeket tisztázó elvi építési engedélyezési terv, 2.lépcső: építési engedélyezési terv). 

3.§

(1)Az építési engedélykérelmekhez a 46/1997.(Xll.29.)KTM rendelet 12.§-án, illetve 17.§-án túlmenően az alábbi műszaki munkarészeket kell csatolni:

a)műemléki környezetbe tartozó ingatlanokon az utcai épületet érintő engedélykérelmek esetén legalább a két-két szomszédos utcai épületet is bemutató utcaképi fotómontázst, vagy látványtervet.

(2)Az e rendelet 2.§-ában elvi építési, illetve építési engedélyhez kötött építési munkák esetében az elvi építési és az építési engedélykérelmek a 45/1997.(Xll.29.)KTM rendelet szerinti tartalmi követelmények szerint készüljenek. 

Ezen túlmenően építési hatósági engedélyezés során az építésügyi hatóság elrendelheti

a)az építmény(ek) építéstörténeti kutatását,

b)a Területi és a Megyei Főépítészet eseti véleményének megkérését,

c)az építmény(ek)en még meglévő, illetve rontott homlokzat esetén az eredeti homlokzati tagozatok, részletek, valamint az eredeti arányú nyílászárók visszaállítását,

d)meghatározhatja az építmény homlokzati burkolatát, színezését.

(3)A  történetileg kialakult, 14 m-nél keskenyebb, már beépült, vagy korábbi bontás miatt megüresedett telkeken az eredetit meg nem haladó építménymagassággal épülő bővítmények, illetve új épületek esetében az OTÉK 36.§ (2) szerinti legkisebb távolság csökkenthető, de az építési engedélyezési eljárásba az illetékes tűzvédelmi szakhatóságot (Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, Pécs) be kell vonni.

(4)A műemléki környezetben lévő építmények építési hatósági ügyeibe a Műemlékvédelmi Hivatalt véleményező szakhatóságként be kell vonni.

(5)A Magyar Geológiai Szolgálat Dél-dunántúli Területi Hivatalának szakhatósági közreműködése szükséges az elvi építési engedélyezési és az építési engedélyezési eljárásokban a következő esetekben:

a)7 m-nél nagyobb fesztávú tartószerkezeteket tartalmazó, előregyártott, vagy vázas tartószerkezetű épületeknél,

b)csúszás- és omlásveszélyes területen,

c)5 m-nél nagyobb szabad magasságú, földet megtámasztó építményeknél,

d)a 45/1997.(Xll.29.) KTM rendelet 1.sz. mellékletében felsoroltak közül az 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 4. és 5. pontok szerinti építményeknél.

e)a 3 m-nél nagyobb földvastagságot meghaladó tereprendezéssel járó építkezéseknél,

f)kedvezőtlen mérnökgeológiai adottságokra utaló jelenségek (hirtelen felszínsüllyedés, terepfelszínen mutatkozó repedés, zökkenés, vizesedés, vagy rétegvíz megjelenés) észlelése esetén,

g)alábányászott területen,

h)hosszú távon mozgásveszélyes területen.

(6)Természetvédelmi értéket képviselő területen tervezett építmények építési hatósági ügyeibe a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságot szakhatóságként be kell vonni. 

(7)Mezőgazdasági  területen bármilyen építmény elhelyezése esetén a talajvédelmi hatóság szakhatósági közreműködését meg kell kérni. 

(8)Bányatelek határai közti építkezéshez a mindenkori bányavállalkozó hozzájárulása szükséges.

(9)A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997.(Vll.18.) Korm.rendelet hatálya alá eső területen az építési engedélyezési eljárásba a Vízügyi Igazgatóságot szakhatóságként be kell vonni.     

Építési engedélykérelmek elbírálásának szabályai

4.§

(1)Az építésügyi hatóság a kérelem elbírálása során vizsgálja mindazon szempontokat, melyeket számára a 46/1997.(Xll.29.)KTM rendelet kötelezően meghatároz.

(2)Azokon a területeken, ahol a terület felhasználása, vagy az építés minősége (övezete) a szabályozási terven jelöltek szerint megváltozik, építés és telekalakítás csak a változásnak megfelelően engedélyezhető.

(3)A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően építés, illetve telekalakítás a szabályozási tervvel nem egyező terület-felhasználás esetében akkor is engedélyezhető, ha:

a)az építés a legszükségesebb (élet-, vagyon-, vagy közbiztonság, esetleg egészségi szempontok miatt elengedhetetlen) munkálatok elvégzésére irányul,

b)a terv szerinti terület-felhasználás nagyobb távlatban (legalább tíz év) válik esedékessé, és végrehajtását a kérelmezett állapot nem akadályozza és nem teszi költségesebbé,

c)a terv szerinti terület-felhasználás nagyobb távlatban (legalább tíz év) válik esedékessé, és végrehajtását a kérelmezett állapot költségesebbé teszi ugyan, de az építtető meghatározott időre vállalja a kártalanítás nélküli elbontás kötelezettségét és ezt az ingatlan-nyilvántartásba be is jegyzik.

(4)Azokon a beépítésre szánt területeken, melyeken az építés feltételei (terület-előkészítés, közművesítés hiánya miatt) nem biztosítottak, építési engedély nem adható, elvi építési engedély esetében az építési engedély feltételeit a határozatban közölni kell.

(5)Épület építése csak olyan telken engedélyezhető, amelynek közterületről, vagy magánútról gépjárművel közvetlenül történő megközelítése biztosított.

(6)Minden beépítésre szánt területen az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához a 253/1997.(Xll.20.)Kormányrendelet 42.§-ában meghatározott mértékű járműtárolót, parkolóhelyet és rendszeres teherszállítás esetén rakodóhelyet saját telken belül kell biztosítani.  A temető és a sportpálya időszakos parkoló-igénye a Kossuth Lajos utcában, közterületen kielégíthető.

(7)A település területén állatot tartani, illetve állattartó épületet létesíteni csak a 2/1991. sz. önkormányzati rendelet előírásainak figyelembevételével lehet. 

ll. Fejezet

Településszerkezet, terület-felhasználás

5.§

(1)A belterületi határvonalat a V-1 és V-2T szabályozási tervlapok tüntetik fel. A település fejlesztéssel érintett, jelen rendelet hatálybalépésekor külterületi földrészleteinek belterületbe vonása a szabályozási tervlapokon ábrázolt belterületi határvonalon belül a konkrét építési igények függvényében szakaszosan is végrehajtható.

(2)Jelen rendelet és a hozzá tartozó szabályozási terv 

a)a település igazgatási területét beépítésre szánt, valamint beépítésre nem szánt területre, ezeken belül pedig különböző terület-felhasználási egységekre osztja fel,

b)a beépítésre szánt területbe tartozó terület-felhasználási egységek területeit különböző építési övezetekbe, 

c)a beépítésre nem szánt területbe tartozó terület-felhasználási egységek területeit különböző övezetekbe sorolja,

d)az építési övezeteket, illetőleg övezeteket közterületekre és közterületnek nem minősülő területekre osztja.

(3)Kővágótőttös község igazgatási területének beépítésre szánt területei a következő terület-felhasználási kategóriákba sorolhatók:

a)lakóterület,


falusias lakóterület,

b)gazdasági terület,


ipari terület,

c)különleges terület,


temető területe,


sportolási célú terület,

golfpálya területe.

(4)A település igazgatási területének beépítésre nem szánt területei a következők:

a)közlekedési és közműterület,

b)zöldterület,

c)erdőterület,

d)mezőgazdasági terület,

e)egyéb (vízgazdálkodási) terület.

(5)A terület-felhasználási egységeket, határaikat, és jelkulcsukat a szabályozási terv tartalmazza.

A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

Falusias lakóterület

6.§

(1)A terület elsődleges rendeltetése a hagyományos, falusi háztáji gazdálkodást is folytató lakófunkció.

(2)A területen üzemanyagtöltő kivételével az OTÉK 14.§-a szerinti építmények helyezhetők el.

(3)A területen a terepszint alatti építmények közül utcáról nyíló támfalgarázs nem helyezhető el. Különálló pince építése esetén annak földalatti részei sem nyúlhatnak a szomszédos ingatlanok alá.

(4)A terület övezeti tagozódását a szabályozási terv tünteti fel. Az építési övezetekben betartandó telekalakítási és építési előírások a következők:

a)Az  „FL-K”  jelű építési övezet a település történetileg kialakult, hagyományos, fésűs beépítésű szalagtelkein elsősorban lakófunkció elhelyezésére szolgál.

	A közművesítés feltételei
	teljes közművesítés (a szennyvízcsatorna kiépítéséig közműpótlóként zárt szennyvíztároló alkalmazható)

	

	Engedélyezhető telekalakítás
	telekfelosztás, telekegyesítés, telekhatár-rendezés

	

	Beépíthető telek
	legkisebb területe
	800 m2

	
	legkisebb utcai szélessége
	kialakult, új telekalakítás esetén 14 m

	

	A kialakult és kialakítható telek

	beépítési módja
	legnagyobb beépítettsége
	legkisebb zöldfelület

	oldalhatáron álló (
	30 %, de legfeljebb 500 m2
	40 %

	( Új építményt értelemszerűen az északi, illetve helyi kialakult állapot szerint a nyugati oldalhatárra kell építeni. A néhány kialakult, szabadonálló építmény megtartható.



	Az övezet telkein megengedett 

	előkert
	legkisebb oldalkert
	legkisebb hátsókert

	0 m, illetve építési vonal szerint (a néhány ettől eltérő kialakult állapot megtartható)
	OTÉK szerint (
	az utcafronttól számított 50 m építhető be, vagy szabályozási terv szerint, de legalább 6 m

	( A történetileg kialakult, 14 m-nél keskenyebb, már beépült telkeken az eredetit meg nem haladó építménymagassággal épülő bővítmények, illetve új épületek esetében az OTÉK 36.§ (2) szerinti legkisebb távolság csökkenthető, de építési engedély csak az illetékes tűzvédelmi szakhatóság (Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, Pécs) szakvéleménye alapján adható ki.   



	Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések

	legnagyobb építménymagasság
	tetőidom és hajlásszög
	tetőhéjalás

	4,5 m (
	magastető 40-45 o közötti hajlásszöggel
	elsősorban égetett agyagcserép, vagy a felületében és színárnyalatában ahhoz hasonló egyéb tetőfedő anyag

	( Az övezetben található országos és helyi védettségű épületek, illetve a műemléki környezetbe tartozó épületek esetében a kialakult építménymagasság tartandó.



	Az övezetben található védettségi kategóriák

	országos védettségű építmények
	római katolikus templom - Dózsa Gy. u.

	helyi védettségű építmények
	Kossuth L. u. 4, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 28, 50, 82, 85  hrsz., Dózsa Gy. u. 55, 57, 58, 60, 61, 65, 66, 68, 69 hrsz., Petőfi u. 103, 106, 129, 133 hrsz.

	műemléki környezetbe tartozó ingatlanok
	Kossuth u. 11-18, 26, 52, 53, 81/1, 81/2 hrsz., Dózsa Gy. u. 54-61, 64-72, 76 hrsz.

	

	Helyi közút céljára történő lejegyzéssel érintett ingatlanok

	55, 99, 146/3, 146/5, 150/1, 151 hrsz. 


b)Az  „FL-1”  jelű építési övezet a település újonnan beépülő lakóterülete.

	A közművesítés feltételei
	teljes közművesítés (a szennyvízcsatorna kiépítéséig közműpótlóként zárt szennyvíztároló alkalmazható)

	

	Engedélyezhető telekalakítás
	telekfelosztás, telekcsoport újraosztása

	

	Beépíthető telek
	legkisebb területe
	1200 m2(

	
	legkisebb utcai szélessége
	18 m

	(Kivéve a 122/2-122/5 hrsz ingatlanokat, ahol a meglévő telekalakulatok beépíthetők.

 

	A kialakult és kialakítható telek

	beépítési módja
	legnagyobb beépítettsége
	legkisebb zöldfelület

	oldalhatáron álló, illetve építési vonal szerint 
	30 %, de legfeljebb 500 m2
	50 %

	

	Az övezet telkein megengedett 

	előkert
	legkisebb oldalkert
	legkisebb hátsókert

	5 m
	OTÉK szerint
	az utcafronttól számított 50 m építhető be, de legalább 6 m

	

	Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések

	legnagyobb építménymagasság
	tetőidom és hajlásszög
	tetőhéjalás

	4,5 m 
	magastető 35-45 o közötti hajlásszöggel
	elsősorban égetett agyagcserép, vagy a felületében és színárnyalatában ahhoz hasonló egyéb tetőfedő anyag

	

	Az övezetben található védettségi kategóriák

	-

	

	Helyi közút céljára történő lejegyzéssel érintett ingatlanok

	- 


A 122/3, /4 és /5 hrsz. ingatlanokon húzódó vízvezetéket a terület beépítésénél figyelembe kell venni.

c)Az  „FL-2”  jelű építési övezet.

	A közművesítés feltételei
	teljes közművesítés (a szennyvízcsatorna kiépítéséig közműpótlóként zárt szennyvíztároló alkalmazható)

	

	Engedélyezhető telekalakítás
	telekfelosztás, telekösszevonás, telekhatár-rendezés, telekcsoport újraosztása

	

	Beépíthető telek
	legkisebb területe
	1200 m2

	
	legkisebb utcai szélessége
	18 m

	

	A kialakult és kialakítható telek

	beépítési módja
	legnagyobb beépítettsége
	legkisebb zöldfelület

	szabadonálló
	30 %, de legfeljebb 500 m2
	50 %

	

	Az övezet telkein megengedett 

	előkert
	legkisebb oldalkert
	legkisebb hátsókert

	5 m
	OTÉK szerint
	az utcafronttól számított 40 m építhető be, de legalább 6 m

	

	Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések

	legnagyobb építménymagasság
	tetőidom és hajlásszög
	tetőhéjalás

	4,5 m 
	magastető 35-45 o közötti hajlásszöggel
	elsősorban égetett agyagcserép, vagy a felületében és színárnyalatában ahhoz hasonló egyéb tetőfedő anyag

	

	Az övezetben található védettségi kategóriák

	-

	

	Helyi közút céljára történő lejegyzéssel érintett ingatlanok

	248 hrsz. 


d)Az  „FL-3”  jelű építési övezetbe a tortyogói vízműteleptől északra kialakult lakóterület (volt szolgálati lakások) tartozik. A terület a tortyogói vízbázis külső védőövezetében található, ezért ott bárminemű építés és tevékenység csak a vízbázisok védelméről szóló 123/1997.(Vll.18.) Kormányrendelet vonatkozó előírásai szerint történhet az alábbi előírások betartásával:

d1)A kialakult speciális telekalakulatok (lakóudvarok a lakóépülettel, és az attól elkülönülő kertterületek) megtarthatók, az engedélyezhető telekalakítás telekegyesítés, vagy telekhatár-rendezés lehet.

d2)Az övezetben új épület nem építhető, a meglévő lakóépületek tetőtere a jelenlegi beépítettséget és építménymagasságot nem növelve beépíthető.

 (5)Az elsődleges funkciót kiegészítő (nem lakó) épületek elhelyezése.

a)Oldalhatáron álló beépítés esetén a lakóépülettel azonos oldalhatárra, azzal építészeti egységet alkotva építendő.

b)Szabadonálló beépítés esetén a lakóépület takarásában, azzal építészeti egységet alkotva építendő.

c)Gazdasági épület és a lakóépülettől különálló garázs az utcafrontra nem telepíthető, ezért amennyiben megépítésükre a lakóépületét megelőzően kerül sor, az építési engedélykérelemben szereplő helyszínrajzon a lakóépület későbbi elhelyezhetőségének biztosítása érdekében annak várható helyét is jelölni kell.

d)Állattartásra szolgáló épület, trágya- és trágyalé tároló a lakóépülettől kisállat esetén legalább 6 m-re, kis és nagy számosállat esetén legalább 10 m-re építendő.  

(6)A területen építhető utcai kerítés épített jellegű, áttört, legfeljebb 1,8 m magas lehet, a településen hagyományos építőanyagok, formák és díszítések (falazott, vagy vörös homokkő lábazaton hasonló anyagú oszlopok közötti kovácsoltvas mezők és kapu) felhasználásával.

A helyi védelem alatt álló kerítések eredeti állapotukban tartandók meg, vagy állítandók vissza.

(7)A területen a gáznemű égéstermékek homlokzati kivezetése a műemléki környezetbe tartozó, illetve országos és helyi védettségű épületek utcai homlokzatának kivételével a mindenkor érvényben lévő országos szabványok betartásával engedélyezhető.

Gazdasági terület

Ipari terület

7.§

(1)A terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek zavaró hatásuk miatt más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el

(2)Az „IG” jelű területet a szabályozási terv tünteti fel. A területen az OTÉK 20.§ előírásait kell betartani. A vonatkozó telekalakítási és építési előírások a következők:

	A közművesítés feltételei
	teljes közművesítés (a szennyvízcsatorna kiépítéséig zárt szennyvíztároló alkalmazható)

	

	Engedélyezhető telekalakítás
	telekfelosztás, telekegyesítés 

	

	Beépíthető telek
	legkisebb területe
	2500 m2

	
	legkisebb utcai szélessége
	30 m

	

	A kialakult és kialakítható telek

	beépítési módja
	legnagyobb beépítettsége
	legkisebb zöldfelület

	szabadonálló
	jelentős zavaró hatású tevékenység esetén 30%, egyéb ipar esetén 40%
	jelentős zavaró hatású tevékenység esetén 40%, egyéb ipar esetén 30%

	

	Az övezet telkein megengedett legkisebb

	előkert
	oldalkert
	hátsókert

	új építés esetén legalább 5 m
	10 m
	10 m

	

	Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések

	legnagyobb építménymagasság
	tetőidom és hajlásszög
	tetőhéjalás


	6,0 m
	-
	-

	

	Az övezetben található védettségi kategóriák

	-

	

	Helyi közút céljára történő lejegyzéssel érintett ingatlanok

	0112 hrsz.


 (4)Az építési telkek oldalsó és hátsó telekhatára mellett, attól min. 1,5 m-es távolságra legalább 1 sor, szaktervező által kiválasztott fafajokból álló védőfásítás telepítendő és tartandó fenn.

Különleges területek

8.§

(1)A különleges területek lehatárolását a szabályozási terv tünteti fel.

(2)Az  „SP”  jelű különleges terület a település sportolási célú területe, amelyen a következő telekalakítási és építési előírásokat kell betartani:

	Elhelyezhető funkciók
	Elsősorban sportolással kapcsolatos építmények (pl. öltöző), sportpályák.

	
	

	A közművesítés feltételei
	teljes közművesítés (a szennyvízcsatorna kiépítéséig zárt szennyvíztároló alkalmazható)

	

	Engedélyezhető telekalakítás
	A sportpálya számára telekmegosztással önálló telket kell alakítani.

	

	A kialakítandó telek

	beépítési módja
	legnagyobb beépítettsége
	legkisebb zöldfelület

	szabadonálló
	5 %
	80 %

	

	Az övezetben megengedett legkisebb

	előkert
	oldalkert
	hátsókert

	5 m
	OTÉK szerint
	OTÉK szerint

	

	Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések

	legnagyobb építménymagasság
	tetőidom és hajlásszög
	tetőhéjalás

	4,5 m
	magastető 40-45 fok hajlásszöggel
	elsősorban égetett agyagcserép, illetve színezésében és felületében ahhoz hasonló egyéb tetőfedő anyag

	

	Az övezetben található védettségi kategóriák

	-

	

	Helyi közút céljára történő lejegyzéssel érintett ingatlanok

	-


(3)A  „TE”  jelű különleges terület a település temetője. A területen a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLlll. törvény és az ennek végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet előírásai szerint kell eljárni. 

a)A területen alkalmazandó telekalakítási és építési előírások a következők:

	A közművesítés feltételei
	teljes közművesítés (a szennyvízcsatorna kiépítéséig zárt szennyvíztároló alkalmazható)

	

	Engedélyezhető telekalakítás
	-

	

	A kialakult telek

	beépítési módja
	legnagyobb beépítettsége
	legkisebb zöldfelület

	szabadonálló
	3 %
	50%

	

	Az övezetben megengedett legkisebb

	előkert
	oldalkert
	hátsókert

	0 m
	OTÉK szerint
	OTÉK szerint

	

	Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések

	legnagyobb építménymagasság
	tetőidom és hajlásszög
	tetőhéjalás

	3,5 m, amit harangtorony, vagy harangláb legfeljebb 3 m-rel meghaladhat
	magastető 40-45 fok hajlásszöggel
	elsősorban égetett agyagcserép, illetve színezésében és felületében ahhoz hasonló egyéb tetőfedő anyag

	

	Az övezetben található védettségi kategóriák

	-

	

	Helyi közút céljára történő lejegyzéssel érintett ingatlanok

	-


b)Ötven évnél régebbi síremlék lebontásához, vagy áthelyezéséhez a műemlékvédelemről szóló 1997.évi LlV.törvény 43.§(d) bekezdése értelmében a műemlékvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges.

(4)A  „G”  jelű övezetbe a Bakonyára is átnyúló golfpálya területe tartozik. 

a)A terület beépítettsége tovább nem növelhető.

b)Az övezet a tortyogói kutak külső védőövezetében fekszik, ezért bármilyen tevékenység csak a vízbázisok védelméről szóló 123/1997.(Vll.18.) Kormányrendelet előírásainak megtartásával végezhető.

A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

Közlekedési és közműterület

9.§

(1)A közlekedési területek lehatárolását és övezeti tagozódását a szabályozási terv tünteti fel:

	
	Út
	Kategória

jelenleg                    távlatban
	Közterület szélesség (m)

	K-1
	6. sz. út 
	külterületi I. rendű főút 

K.I.c.B
	külterületi I. rendű főút 

K.I.c.B
	40,0 

	K-2
	6605 sz. út
	külterületi II. rendű főút 

K.II.b.B
	külterületi II. rendű főút 

K.II.b.B
	30,0 

	K-3
	Bakonyára vezető út
	külterületi mellékút 

K.III.a
	külterületi mellékút 

K.III.a
	30,0 

	K-4
	0116 hrsz.
	külterületi mellékút

K.III.b
	külterületi mellékút

K.III.b
	meglévő 

	K-6
	66135 sz. út
	belterületi mellékút, gyűjtőút B.III.a
	belterületi mellékút, gyűjtőút B.III.a
	meglévő 

	K-6
	419 hrsz. út
	belterületi mellékút, gyűjtőút B.III.a
	belterületi mellékút, gyűjtőút B.III.a
	16,0

	K-7
	Meglévő lakó és kiszolgáló utak
	belterületi mellékút, kiszolgáló út 

B.III.b
	belterületi mellékút, kiszolgáló út 

B.III.b
	meglévő 


(3)A közlekedési területen az OTÉK 26.§ (3) bekezdés 1. pontja szerinti építmények helyezhetők el.

(4)Országos közút beépítésre nem szánt területen lévő szakasza mentén annak tengelyétől számított 50 m távolságon belül építmény csak a külön jogszabályokban előírt feltételek szerint helyezhető el.

(5)Az eddig még nem fásított meglévő utcákat, illetve az újonnan kialakítandó utcákat kertész szaktervező bevonásával fásítani kell. 

(6)A szabályozási terven ábrázolt közterületi parkolókat (temető és sportpálya mellett) ki kell alakítani.

(7)Országos közforgalmú vasútvonal szélső vágányától számított 50 m távolságon belül építmény csak a külön jogszabályokban előírt feltételek szerint helyezhető el.

(8)Új távközlési, illetve hírközlési magasépítmény (adótorony) helyének kijelölése egyedi elbírálás alapján, az építési szabályzat és a hozzá tartozó szabályozási tervek módosításával történhet.

Zöldterület

10.§

(1)A település zöldterületeinek lehatárolását a szabályozási terv ábrázolja.

(2)A  „KP”  jelű övezet a településen található közparkok, játszóterek területe, amelyeken az OTÉK 27.§ előírásain túlmenően a következő előírásokat kell betartani:

a)Az övezetben épület nem helyezhető el.

b)A Falu völgyében a V-2T tervlapon ábrázolt helyen szennyvízátemelő telepíthető.

(3)A zöldterületek folyamatos karbantartásáról a települési önkormányzat gondoskodik.

Erdőterület

11.§

(1)A településen található erdőterületek az erdő rendeltetése szerint gazdasági rendeltetésű erdők.

(2)A táj biológiai diverzitásának megtartása érdekében a meglévő erdőtömbök a jövőben is megtartandók.

(3)A gazdasági célú erdőterületeken az erdő szakszerű művelését meg kell oldani.

(4)Fentieken túlmenően a területen az erdőről és az erdő védelméről szóló 1996. évi LlV. törvény vonatkozó rendelkezéseit, valamint az OTÉK 28.§-ban előírtakat kell megtartani. 

Mezőgazdasági terület

12.§

(1)A mezőgazdasági terület a település mezőgazdasági termelés céljára szolgáló része.

(2)A területen a termőföld és a természeti értékek megóvása érdekében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi Llll. törvény vonatkozó rendelkezéseit figyelembe kell venni.

(3)Beépítésre nem szánt területen ipari üzem, vagy a mezőgazdaságitól eltérő jellegű tevékenység építményei nem helyezhetők el.

(4)A terület lehatárolását, övezeti tagozódását a szabályozási terv ábrázolja. 

(5)Az „M-1” jelű övezet a település kert- és ültetvényterülete, a volt zártkert övezete. Az övezetben betartandó telekalakítási és építési előírások a következők:

a)Az övezetben kialakítható új földrészletek területe legalább 1000m2, szélessége legalább 18 m legyen, megközelítésük közterületről, vagy magánútról biztosítandó.

b)Az övezetben az OTÉK 29.§ (2) bekezdésének figyelembevételével gazdasági épület, megfelelő művelési ág és telekterület esetén lakóépület építhető.

c)Gazdasági épület elhelyezésének és kialakításának feltételei:

-Az épületet szabadonállóan, határoló földút esetében a földút tengelyétől számított legalább 9 m-es távolságban kell elhelyezni.

-Az épület földszintes, legfeljebb 4,0 m építménymagasságú lehet.

-Az építés során hagyományos építőanyagokat (kő, tégla, vályog, fa, cserép, nád) kell alkalmazni.

-Az épületek a táj építési hagyományainak megfelelően egyszerű tömegű, 35-45 fok hajlásszögű, szimmetrikus nyeregtetővel fedett kialakításúak legyenek. A tetőgerinc a hosszoldallal párhuzamos legyen.

-Az épületek szélességi mérete a 9 m-t nem haladhatja meg.

-A keletkező szennyvizet zárt tárolóban kell gyűjteni és alkalmanként arra kijelölt ürítőhelyre kell szállítani.
d)Lakóépület elhelyezésének és kialakításának feltételei:

-A vízellátás közművezetékről, vagy a közegészségügyi szakhatóság által igazolt vízminőséget biztosító helyi ellátással, a villamosenergia ellátás, az ingatlan gépjárművel történő megközelítése szilárd burkolatú köz-, vagy magánútról az építési engedély kiadásának feltétele.

-A keletkező szennyvizet zárt tárolóban kell gyűjteni és alkalmanként arra kijelölt ürítőhelyre kell szállítani.

-Az épületet szabadonállóan, határoló földút esetében a földút tengelyétől számított legalább 9 m-es távolságban kell elhelyezni.

-Az épület legfeljebb 4,5 m építménymagasságú lehet.

-Az építés során hagyományos építőanyagokat (kő, tégla, vályog, fa, cserép, nád) kell alkalmazni.

-Az épület a táj építési hagyományainak megfelelően egyszerű tömegű, 35-45 fok hajlásszögű, szimmetrikus nyeregtetővel fedett kialakítású lehet. A tetőgerinc a hosszoldallal párhuzamos legyen. Keresztszárny építhető.

-Az épület szélességi mérete a 9 m-t nem haladhatja meg.

e)Az övezetben helyi védettség alatt áll a 214 és a 239 hrsz. ingatlanon álló présház és pince, ahol bárminemű építés vagy felújítás esetén jelen rendelet 15.§ előírásait kell alkalmazni.

(6)Az  „M-2”  jelű övezetbe a szántóföldek területe tartozik.

a)Az övezet művelési ágának megfelelően hasznosítandó.

b)Az övezetben bármilyen építmény csak az ingatlan művelési ágához kötődő funkcióval, közterületről, vagy magánútról megközelíthető, 3000 m2-t meghaladó területű telken helyezhető el az OTÉK 29.§-a szerinti beépítettséggel.
c)Gazdasági épület elhelyezésének és kialakításának feltételei:

-Az épületet szabadonállóan, határoló földút esetében a földút tengelyétől számított legalább 9 m-es távolságban kell elhelyezni.

-Az épület földszintes, legfeljebb 5,0 m építménymagasságú lehet. 

-Az építés során hagyományos építőanyagokat (kő, tégla, vályog, fa, cserép, nád) kell alkalmazni.

-Az épületek a táj építési hagyományainak megfelelően egyszerű tömegű, 35-45 fok hajlásszögű, szimmetrikus nyeregtetővel fedett kialakításúak lehetnek. A tetőgerinc a hosszoldallal párhuzamos legyen.

-Az épületek szélességi mérete a 9 m-t nem haladhatja meg.

-A keletkező szennyvizet zárt tárolóban kell gyűjteni és alkalmanként arra kijelölt ürítőhelyre kell szállítani.
d)Lakóépület elhelyezésének és kialakításának feltételei:

-A vízellátás közművezetékről, vagy a közegészségügyi szakhatóság által igazolt vízminőséget biztosító helyi ellátással, a villamosenergia ellátás, az ingatlan gépjárművel történő megközelítése szilárd burkolatú köz-, vagy magánútról az engedélyezés idejére biztosított legyen.

-A keletkező szennyvizet zárt tárolóban kell gyűjteni és alkalmanként arra kijelölt ürítőhelyre kell szállítani.

-Az épületet szabadonállóan, határoló földút esetében a földút tengelyétől számított legalább 9 m távolságban kell elhelyezni.

-Az épület legfeljebb 4,5 m építménymagasságú lehet.

-Az építés során hagyományos építőanyagokat (kő, tégla, vályog, fa, cserép, nád) kell alkalmazni.

-Az épület a táj építési hagyományainak megfelelően egyszerű tömegű, 35-45 fok hajlásszögű, szimmetrikus nyeregtetővel fedett kialakítású legyen. A tetőgerinc a hosszoldallal párhuzamos legyen. Keresztszárny építhető.

-Az épület szélességi mérete a 9 m-t nem haladhatja meg.

(7)Az  „M-3”  jelű övezet a gyepfelületek (rét, legelő, kaszáló) területe.

a)Az övezetben a jelenlegi művelési ág megváltoztatása tilos. Kötelező a művelési ágnak megfelelő használat és kezelés.

b)Az övezet természetvédelmi értéket képviselő részein (ld. V-1 tervlap) csak a terület védelmét, illetve bemutatását szolgáló, legfeljebb 150 m2 alapterületű, 4,0 m építménymagasságú építmény helyezhető el hagyományos építőanyagok (homokkő, tégla, fa, égetett agyagcserép) felhasználásával. Az építési engedélyezési eljárásba a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságot, mint szakhatóságot be kell vonni.

c)Az övezet természeti értéket nem képviselő részein lakóépület nem építhető, gazdasági épület az (5) bekezdés c) pontja szerinti előírásokon túlmenően, a telek legfeljebb 3 %-os, de maximum 200 m2-es beépítésével helyezhető el.

d)Az övezetben helyi közút céljára történő lejegyzéssel érintett ingatlan a 094/11 hrsz.

(8)Az  „M-4”  jelű övezet a Bicsérdi vízfolyás mellett valaha működött vízimalmok (és a hozzájuk tartozó lakófunkció) területe. 

a)Az övezetben legfeljebb kétlakásos lakóépületek és gazdasági épületek építhetők. A lakóépületben vendégszobák kialakíthatók (falusi turizmus).

b)A beépíthető legkisebb telekterület 3000 m2, a megengedett legnagyobb beépítettség 10% (OTÉK-nál megengedőbb érték).   

c)Gazdasági épület elhelyezésének és kialakításának feltételei:

-Az épületet szabadonállóan, határoló földút esetében a földút tengelyétől számított legalább 9 m-es távolságban kell elhelyezni.

-Az épület földszintes, legfeljebb 5,0 m építménymagasságú lehet. 

-Az építés során hagyományos építőanyagokat (kő, tégla, vályog, fa, cserép, nád) kell alkalmazni.

-Az épületek a táj építési hagyományainak megfelelően egyszerű tömegű, 35-45 fok hajlásszögű, szimmetrikus nyeregtetővel fedett kialakításúak lehetnek. A tetőgerinc a hosszoldallal párhuzamos legyen.

-Az épületek szélességi mérete a 9 m-t nem haladhatja meg.

-A keletkező szennyvizet zárt tárolóban kell gyűjteni és alkalmanként arra kijelölt ürítőhelyre kell szállítani.
d)Lakóépület elhelyezésének és kialakításának feltételei:

-A vízellátás közművezetékről, vagy a közegészségügyi szakhatóság által igazolt vízminőséget biztosító helyi ellátással, a villamosenergia ellátás, az ingatlan gépjárművel történő megközelítése szilárd burkolatú köz-, vagy magánútról az engedélyezés idejére biztosított legyen.

-A keletkező szennyvizet zárt tárolóban kell gyűjteni és alkalmanként arra kijelölt ürítőhelyre kell szállítani.

-Az épületet szabadonállóan, határoló földút esetében a földút tengelyétől számított legalább 9 m távolságban kell elhelyezni.

-Az épület legfeljebb 4,5 m építménymagasságú lehet.

-Az építés során hagyományos építőanyagokat (kő, tégla, vályog, fa, cserép, nád) kell alkalmazni.

-Az épület a táj építési hagyományainak megfelelően egyszerű tömegű, 35-45 fok hajlásszögű, szimmetrikus nyeregtetővel fedett kialakítású legyen. A tetőgerinc a hosszoldallal párhuzamos legyen. Keresztszárny építhető.

-Az épület szélességi mérete a 9 m-t nem haladhatja meg.

(9)A területet a 6-os úttól északra keresztező MOL termékvezeték környezetében felmerülő építési igény esetén a távvezeték biztonsági övezetét a MOL Rt. Százhalombattai Távvezeték Üzemével egyeztetni kell. 

Egyéb terület

13.§

(1)Az egyéb terület a vízgazdálkodással kapcsolatos, összefüggő területek elhelyezésére szolgál.

(2)A területen a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997.(Vll.18.)sz. Kormányrendelet előírásait kell betartani. 

(3)A terület lehatárolását és övezeti tagozódását a szabályozási terv ábrázolja.

(4)A „VT-1” jelű övezet a vízfolyások, nagyobb árkok területe, ahol csak a vízügyi jogszabályokban megengedett vízkárelhárítási létesítmények helyezhetők el.

(5)A  „VT-2”  jelű övezet az igazgatási területen található fúrt kutak és víztározók területe. 

(6)A  „VT-3”  jelű övezet a Falu völgyében termelő jellegű halastó számára fenntartott terület. Kialakítása vízjogi engedély-köteles. A tó folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell.

Közterületek kialakítása és használata

14.§

(1)A Kővágótőttös igazgatási területén található közterületek az önkormányzat nyilvántartása szerinti közutak, utak és parkok, amelyeket rendeltetésüknek megfelelő célra bárki szabadon használhat, azonban a használat mások hasonló célú jogait nem korlátozhatja.

(2)A közterület rendeltetéstől eltérő használatához a tulajdonos önkormányzat hozzájárulása szükséges.

(3)Amennyiben az eltérő használat építési tevékenységgel is összefügg, a tulajdonosi hozzájáruláson túl az építési hatóság engedélyét is be kell szerezni.

(4)A település közterületein engedélyezhető eltérő használat az alábbi lehet:

a)Belterületen lévő közterületeken

-hirdető (reklám) berendezés,

-közúti közlekedéssel kapcsolatos várakozóhelyek,

-köztisztasággal kapcsolatos tárgyak,

-szobor, díszkút, pihenőpad,

-távbeszélő fülke elhelyezése.
b)Külterületen lévő közterületeken

-közúti közlekedéssel kapcsolatos várakozóhelyek,

-szobor,

-köztisztasággal kapcsolatos tárgyak elhelyezése.

(5)A közterületen elhelyezhető építményekkel szembeni elvárások a következők:

a)A közúti közlekedéssel kapcsolatos várakozóhelyek a település teljes területén egységes kialakításúak legyenek, az építmények legfeljebb 15 m2 alapterülettel, legfeljebb 3,0 m-es építménymagassággal, hagyományos építőanyagok felhasználásával létesíthetők.

(6)A közterületek eredeti rendeltetéstől eltérő használatának időtartamát, használatának egyéb feltételeit, a használat díját a közterület tulajdonosa külön rendeletben szabályozza.

(7)A Petőfi utcában közterületen álló kutak helyi védelem alatt állnak. Építés, vagy felújítás esetén jelen rendelet 15.§ előírásait kell alkalmazni.
lll. Fejezet

Művi értékvédelem

15.§

(1)Országos védelem alatt álló építmény

· Római katolikus templom - Dózsa György utca – 1 hrsz. – M 267

· Vizimalom és gazdasági épülete – Malomsor 6. – 0139 hrsz. – M 9506


építési hatósági ügyeiben a Műemlékvédelmi Hivatal illetékes eljárni.

(2)A műemlékvédelemről szóló 1997. évi LlV. törvény értelmében a védett épületek műemléki környezetét a szabályozási terv tünteti fel. A műemléki környezetben lévő építmények építési hatósági ügyeibe a Műemlékvédelmi Hivatalt véleményező szakhatóságként be kell vonni.

Műemléki környezetbe tartozó ingatlanok a következők:

11-18 hrsz., 26, 52, 53, 81/1, 81/2 hrsz., 54-61 hrsz., 64-72 hrsz., 76 hrsz.

(3)A műemlékek és műemléki környezetük esetében az 1997. évi LlV. törvény előírásait be kell tartani.

(4)A település jellegzetes építészeti és településképi karakterének megőrzése érdekében az alábbi építmények helyi védelemben részesülnek:

· Kossuth Lajos u. 5.
Gazdasági épület


4 hrsz.

· Kossuth Lajos u. 17.
Lakóépület és kerítés

10 hrsz.

· Kossuth Lajos u. 19.
Gazdasági épületek


11hrsz.

· Kossuth Lajos u. 23.
Kerítés



13 hrsz.

· Kossuth Lajos u. 25.
Lakó- és gazdasági épület

14 hrsz.

· Kossuth Lajos u. 29.
Lakóépület



16 hrsz.

· Kossuth Lajos u. 31.
Kerítés



17 hrsz.

· Kossuth Lajos u. 33.
Kerítés



18 hrsz.

· Kossuth Lajos u. 41.
Lakóépület és kerítés

28 hrsz.

· Kossuth Lajos u. 20.
Lakóépület és kerítés

50 hrsz.

· Kossuth Lajos u. 12.
Gazdasági épület


82 hrsz.

· Kossuth Lajos u. 6.
Gazdasági épületek, kút

85 hrsz.

· Dózsa György u. 3.
Lakóépület



55 hrsz.

· Dózsa György u. 9.
Lakóépület



57 hrsz.

· Dózsa György u. 11.
Lakó- és gazdasági épület

58 hrsz.

· Dózsa Gy. u. 15-17.
Lakóépületek


60-61 hrsz.

· Dózsa György u. 18.
Lakóépület és kerítés

66 hrsz.

· Dózsa György u. 20.
Lakóépület



65 hrsz.

· Dózsa György u. 14.
Gazdasági épület


68 hrsz.

· Dózsa György u. 12.
Lakóépület



69 hrsz.

· Petőfi u. 5.

Gazdasági épületek


103 hrsz.

· Petőfi u. 11.

Lakó- és gazdasági épület

106 hrsz.

· Petőfi u. 32.

Gazdasági épület


129 hrsz.

· Petőfi u. 24.

Lakó- és gazdasági épület

133 hrsz.

· Petőfi u.


Kútépítmények

· Kertterület

Présház és pince


214 hrsz.

· Kertterület

Présház és pince


239 hrsz.

(5)Helyi védettségű épületekkel és építményekkel kapcsolatos bárminemű építési munka esetén a következő előírásokat kell betartani:

a)Helyi védettségű épületen végzett bármilyen építési munka esetén a hagyományos homlokzati és tömegarányok, párkány- és gerincmagasságok, nyílásrendek, a nyílások osztása, a homlokzati tagozatok megőrzendők.

b)Helyi védettségű épület úgy bővíthető, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon, illetve gondosan mérlegelt kompromisszum árán a legkisebb kárt szenvedje.

Az épület bővítése az épület mögött, fésűs beépítés esetén az oldalhatár mentén hosszirányban, illetve ha a telekszélesség lehetővé teszi, udvari keresztszárnnyal is lehetséges az utcai homlokzattól legalább 5 m-rel hátrahúzva. A keresztszárny szélessége a főépület szélességét nem haladhatja meg, és csak azzal azonos hajlásszögű és anyagú, szimmetrikus nyeregtetővel fedhető.

c)A belső átalakításokat az eredeti szerkezet és belső értékek tiszteletben tartásával kell megoldani.

d)Helyi védettségű épület bontására csak a műszaki és erkölcsi avultság beálltával kerülhet sor, a védettség megszüntetését követően. A bontási engedélykérelemhez csatolni kell az épület felmérési és fotódokumentációját.

(6)A település területén végzett földmunkák során előforduló régészeti leletekről -azok szakszerű mentése érdekében- a Baranya megyei Múzeumok Igazgatóságát értesíteni kell.

(7)A régészeti felügyelet, esetleges leletmentő feltárás tárgyi és anyagi feltételeit az 1997. évi CXL törvény lV. fejezete 35. § 3. cikkelyének értelmében kell a beruházónak biztosítania.

lV. Fejezet

Az élővilág, a táj és a természet védelme 

16.§

(1)A természeti területek és értékek megóvása érdekében a természet védelméről szóló 1996. évi Llll. törvény, az erdők védelmében az 1996. évi LlV. törvény rendelkezéseit, továbbá a természetvédelemmel összefüggő, előző törvényekben nem szabályozott kérdésekben a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi Llll. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2)A település területén található természeti értékeket a szabályozási terv tünteti fel. 

a)A belterülettől északnyugatra, a 6605 sz. út mellett húzódó, a V-1 tervlapon „T” jellel körülhatárolt gyepfelületek természeti értékek.

b)A V-1 tervlapon  „TKK”  jellel lehatárolt terület a Mecsek tájvédelmi körzet kutatási területe.
A környezet védelme

17.§

(1)Általános követelmények

a)A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, melyek a környező területek jelenlegi és tervezett használati módját lehetetlenné teszik. 

b)A beruházások megvalósítása, meglévő tevékenységek folytatása, rendeltetési mód változtatás(ok) a környezetvédelmi kölcsönhatások ellenőrzése, a környezetvédelmi előírások és határértékek betartása alapján történhet, a szakhatóságok előírása szerint.

c)Az új területek beépítésének előfeltétele a közművesítés, különös tekintettel a szennyvízcsatorna- és csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, illetve annak megvalósulásáig szakszerű közműpótló (zárt gyűjtő) betervezése.

d)A csapadékvíz elvezetéséről, vagy elszikkasztásáról minden telek tulajdonosának, használójának gondoskodnia kell. Az élő vízfolyásokba csak az első fokon eljáró vízügyi hatóság hozzájárulásával és feltételeinek betartásával szabad csapadékvizet bevezetni.

e)A hulladékok elhelyezéséről - különös tekintettel a termelési és veszélyes hulladékokra - gondoskodni kell. Veszélyes hulladékok keletkezésével járó tevékenységek engedélyezése során a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a hulladékok megfelelő elhelyezéséről, ártalmatlanításáról [jelenleg a 102/1996. (VII.12.) Korm. rendelet szerint].

f)A telkek területeinek - az övezeti előírásokban - meghatározott részét zöldfelületként kell kialakítani. Az övezeti előírásokban szereplő értékek egyszintes növényállományra vonatkoznak. Többszintes növényállomány telepítése esetén a zöldfelület ennél kisebb is lehet, de kertészeti szakvéleménnyel kell igazolni, hogy ezáltal a környezeti értéke nem lesz kisebb.

g)A közutak építési területén fasorokat kell telepíteni. A fasorok helyét a közművek és az útburkolatok tervezésekor biztosítani kell.

h)Az új jármű-várakozóhelyeket az OTÉK 42.§ (7) bekezdése szerint fásítani kell.

i)A területen agresszív pollentermelő növényeket (pl. kanadai nyárfát) ültetni tilos.

(2)Speciális eljárási szabályok

a)Jelentős környezeti hatást okozó tevékenységekre környezeti hatásvizsgálatot kell készíteni a vonatkozó rendelet szerint [jelenleg a 152/1995. (XII.12.) Korm. rendelet szerint], és környezetvédelmi engedélyezési eljárást kell lefolytatni.

b)A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizi létesítmények védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően kell a vízügyi hatóság előírásai szerint az érintett területeken az engedélyezéseket lefolytatni [jelenleg a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint].

c)A telephely-engedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységek engedélyezése [jelenleg a 80/1999. (VI:11.) Korm. rendelet szerint] a környezeti kölcsönhatások ellenőrzése alapján történhet a szakhatóságok előírásai szerint.

(3)Környezetterhelési határértékek

a)Az új létesítmény kialakításánál, a meglévő, illetve új technológiák üzemeltetésénél teljesíteni kell a környezeti levegőtisztasági követelményeket [jelenleg az 5/1990. (XII.6.) NM rendelet alapján az MSZ 21854-1990. országos szabvány] és a levegőtisztaság-védelmi előírásokat, valamint határértékeket [jelenleg a 21/1986. (VI.2.) MT sz. rendelet és a végrehajtására kiadott 4/1986. (VI.2.) OKTH sz. rendelkezés “védett-I.” területi kategória szerint].

b)A betartandó sugárvédelmi határértékek

Átlagos háttérsugárzás:

	Paraméter
	6-os főútvonaltól D-re
	6-os főútvonaltól É-ra

	Rn-koncentráció szabadtéren
	8 Bq/m3
	12 Bq/m3

	Rn-koncentráció zárt térben
	100 Bq/m3
	150 Bq/m3

	Gammadózis teljesítmény szabadban és zárt térben*
	180 nGy/h
	250 nGy/h

	Talaj fajlagos aktivitása
	125 Bq/kg
	180 Bq/kg


* Az OSSKI állásfoglalása szerint a természetes háttérsugárzás felett maximum 150 nGy/h járulékos sugárzás engedhető meg.

Meddőhányók, perkolációs terek, zagytározók rekultivációjának sugárvédelmi követelményei:
	Rn exhaláció
	0,74 Bq/m2/sec

	Rn koncentráció
	háttér + 20 Bq/m3

	Gammadózis teljesítmény
	háttér + 200 nGy/h

	Talaj fajlagos aktivitása, felső 15 cm-ben
	háttér + 180 Bq/kg

	Talaj fajlagos aktivitása, 15 cm alatt
	háttér + 550 Bq/kg


Üzemi területek, épületek és közvetlen környezetük újrahasznosításának sugár-védelmi követelményei:

	Üzemi 
	Rn exhaláció
	0,74 Bq/m2/sec

	területen
	Talaj fajlagos aktivitása, felső 15 cm-ben
	háttér + 180 Bq/kg

	
	Talaj fajlagos aktivitása, 15 cm alatt
	háttér + 550 Bq/kg

	Épületen belül
	Rn koncentráció
	háttér + 30 Bq/m3

	
	Gammadózis teljesítmény – munkahelyi átlag
	háttér + 200 nGy/h

	
	Gammadózis teljesítmény – faltól 1 m-re
	háttér + 200 nGy/h

	Épületen kívül
	Rn koncentráció
	háttér + 30 Bq/m3

	
	Gammadózis teljesítmény
	háttér + 250 nGy/h

	
	Gammadózis teljesítmény – külső faltól 1 m-re
	háttér + 250 nGy/h


c)Élővízbe illetve közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó határértékeket be kell tartani [jelenleg a 3/1984.(II.7.)OVH, illetve a 4/1984.(II.7.)OVH rendelkezés szerint].

d)Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthető, illetve üzemeltethető, hogy zajkibocsátása nem haladhatja meg az előírt zajterhelési határértéket [jelenleg a 4/1984. (I.23.) EüM rendeletben foglaltak szerint].

e)Meglévő közlekedési útvonalak melletti, új tervezésű, vagy megváltozott övezeti besorolású területeken, megfelelő beépítési távolság meghatározásával és betartásával, illetve műszaki intézkedésekkel kell biztosítani az előírt zajterhelési határértékek teljesülését. Új út létesítésének, a forgalmi viszonyok lényeges és tartós megváltozását eredményező felújítás, korszerűsítés tervezésekor a zajterhelési határértékeket érvényesíteni kell. Ennek érdekében a hosszú távra tervezett forgalom figyelembe vételével zajcsökkentő létesítmények, berendezések alkalmazását kell szükség esetén előírni. [Jelenleg a határértékeket a 4/1984.(I:23.)EüM rendelet 3.sz. melléklete határozza meg.]
Tűzvédelmi rendelkezések

18.§

(1)Az 1996. évi XXXl. tv. 18.§ (2) bek. a) pontja szerint a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, a jogi és magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek az oltóvíz biztosításáról gondoskodniuk kell. A gazdálkodó tevékenységet nem folytató magánszemélyek részére az oltóvíznyerési lehetőségek biztosítása az önkormányzat feladata. Az oltóvizet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban OTSZ) szerint kell biztosítani.

(2)A településen a mértékadó tűzszakasz területe az OTSZ 46.§-a szerint nem lehet nagyobb, mint a területen létesítendő tűzoltó vízforrásokból biztosítható oltóvíz-intenzitás.

(3)A tűzoltóság vonulása és működése céljára -ha arról jogszabály, illetve nemzeti szabvány másként nem rendelkezik- az építményekhez olyan utat, illetve területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére.

(4) A  történetileg kialakult, 14 m-nél keskenyebb, már beépült, vagy korábbi bontás miatt megüresedett telkeken az eredetit meg nem haladó építménymagassággal épülő bővítmények, illetve új épületek esetében az OTÉK 36.§ (2) szerinti legkisebb távolság csökkenthető, de az építési engedélyezési eljárásba az illetékes tűzvédelmi szakhatóságot (Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, Pécs) be kell vonni.

V. Fejezet

Egyes sajátos jogintézmények követelményrendszere

19.§

Építésjogi követelmények

(1)A település beépítésre szánt területén épület csak építési telken helyezhető el.

(2)A település beépítésre nem szánt területein új építményt építeni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, rendeltetését, vagy használati módját megváltoztatni csak akkor szabad, ha

a)a terület rendeltetésszerű használatát szolgálja,

b)közérdeket nem sért,

c)az építmények csak a hozzájuk tartozó terület jelentéktelen hányadát veszik igénybe és biztosított, hogy az építmények a telek területe nélkül nem idegeníthetők el.

20.§

A település területét érintő tilalmak, korlátozások

(1)Helyi közút céljára történő lejegyzés

a)A település területén helyi közút céljára történő lejegyzéssel érintett ingatlanokat helyrajzi számuk szerint az egyes építési övezetek részletes leírásai tartalmazzák.
b)A szabályozási terv szerinti helyi közutak létesítése, bővítése, vagy szabályozása által érintett területeket a települési önkormányzat helyi közút céljára lejegyzi.
c)Ha a helyi közút létesítése, bővítése, vagy szabályozása az érintett tulajdonosok érdekében szükséges, az építésügyi hatóság az ingatlannak a helyi közút céljára szükséges részét kisajátítási eljárás nélkül - a kisajátítási kártalanítás szabályai szerinti kártalanítás mellett - az illetékes települési önkormányzat javára igénybe veheti és lejegyezheti, amihez az érdekeltek hozzájárulása nem szükséges.

d)A helyi közút kialakítása során feleslegessé vált területet az érintett ingatlantulajdonosok részére vételre fel kell ajánlani.

A település területén készítendő tervek

21.§

(1)A település területén jelen rendeletnél  és szabályozási tervnél részletesebb, illetve speciális tervezést igénylő területeket a V-1 tervlap határolja le.

a)1.lépcsőben tájrendezési program készítendő a volt 5. üzem területére a távlati területfelhasználás tisztázása érdekében. Amennyiben a tájrendezési program a területet erdősítésre javasolja, azt a meglévő épületállomány bontása után szaktervező által elkészített növényesítési kiviteli terv alapján el kell végezni. Ettől kezdve a területen jelen rendelet vonatkozó előírásait kell alkalmazni.  

Amennyiben a tájrendezési program a területet beépítésre szánt területnek javasolja, 2.lépcsőben az építés feltételeinek tisztázására részletes szabályozási terv készítendő. A célzott területfelhasználás „ipari gazdasági terület” kategória. A tervezés során figyelemmel kell lenni a terület esetleges alábányászottságára, földtani és hidrogeológiai viszonyaira, a meglévő közműhálózatra, környezetvédelmi és vízbázis-védelmi követelményekre. Az ehhez szükséges szakági alátámasztó munkarészeket el kell készíteni.

b)A lV. nyugati légakna esetében az a) pontban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.

c)Tájrendezési program készítendő az V. légakna területére. A célzott területfelhasználás erdősítés. Az épületállomány bontása után az erdősítést növényesítési kiviteli terv alapján el kell végezni. Erdőterületen jelen rendelet vonatkozó előírásait kell megtartani.  
Vl. Fejezet

Záró rendelkezések

22.§

Ez a rendelet és a hozzá tartozó szabályozási tervek 2000. május 02.-én lépnek hatályba. Rendelkezéseiket a hatálybalépést követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni. 

A hatálybalépéssel egyidőben az 1/1997.(l.28.) Ör. sz. rendelet hatályát veszti.


Dr. Szász László




Lévai Sándor


       jegyző





polgármester


         s.k.





       s.k. 

	Kővágótöttös településrendezési tervei és helyi építési szabályzata



